涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2025年8月28日——2025年9月3日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 | 相关部门意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV荣石线N9-N14段迁改工程 | 重庆市涪陵区龙桥街道 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 重庆浩力环境工程股份有限公司 | 拆除工程：拆除原110kV荣石线N9-N13架空线路，拆除线路长度1.04km（原N9塔至N13塔之间的线路），拆除杆塔4基（N10、N11、N12、N13）。迁改工程：新建线路长度为1.403km=1.019km(新建）+0.384km（调整），起于原N8塔，止于原N14塔，新建杆塔7基，架设形式采取同塔双回垂直排列、逆相序，采用JL/G1A185/25钢芯铝绞线。 | 1.生态环境：①合理规划施工场地，限制施工范围。②合理安排施工工序：尽量避开在暴雨时段开挖土方；对于临时堆土和开挖裸露面，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖。③及时清理施工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。④禁止滥砍滥伐，做好物种保护，进行文明施工。⑤塔基拆除后及时进行生态恢复。 2.电磁环境：①架空线路导线对地距离需满足现有设计高度，并严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）和设计高度进行施工；②本项目新建架空线路与沿线环境保护目标之间的距离不应小于环评提出的电磁达标距离。③输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于4000V/m且小于10kV/m的耕地、园地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志；④在运行期，应加强环境管理，不定期进行环境监测工作，确保项目周边电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。建立健全环保管理机构，加强环境管理工作，落实环境保护主体责任。 3.声环境：施工期：①尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。②合理安排施工时间，夜间禁止施工。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得相关主管部门的审批，并公告附近居民。③合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，必要时在施工场地周围设置围栏以减小施工噪声影响。④加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号。 运营期：①加强巡查，根据运行期需求及时开展环境监测工作，确保线路沿线声环境质量满足相应区域标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。减少架空线路导线表面毛刺。 4.地表水环境：①施工人员就近租用周边民房，产生的生活污水纳入当地生活污水处理系统。②施工产生废水设置简易沉砂池对施工废水进行沉淀处理后回用于施工洒水降尘。严禁工地污水无组织排放，做到文明施工。③牵张场等临时占地远离水体布置，严禁将土石方及施工产生的固体废物随意倾倒，造成水体污染。 5.固体废物：①生活垃圾分类集中收集，定期运至环卫部门指定的地点处置。②临时土石方集中堆放、及时回填。剥离的表土全部用于项目区表层用于植被恢复或复耕。基础挖方回填或就近于低洼处夯实，做到挖填平衡，无弃方。③施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。④施工结束后及时拆除施工项目部等临时建筑物，全面清理可能残留的砂石料、混凝土等建筑垃圾和生活垃圾以及临时堆土，并做好建筑垃圾清运、场地清理和迹地恢复。拆除产生的导线、铁塔、金具及绝缘子等运回重庆涪陵聚龙电力有限公司指定存放点进行回收综合利用。 | 重庆市涪陵区发展和改革委员会《关于110kV荣石线N9-N14段迁改工程核准的批复》（涪改发改委发〔2023〕865号） |