重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年5月12日——2026年5月18日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	差别化氨纶生产系统提质增效项目
	重庆白涛工业园区白涛组团
	华峰重庆氨纶有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	在新厂区南侧新建主车间七，车间内设4条聚合生产线和12条纺丝生产线，氨纶生产规模为5万吨/年；为提高氨纶产品耐氯性能，老厂区现有0.44万吨/年碱式碳酸镁生产线改建为0.84万吨/年水滑石生产线，同时新建1条1.1万吨/年水滑石生产线；老厂区人工包装生产线改造为自动包装生产线；老厂区主车间一和主车间二的41台热管换热器更换为高效节能新型换热器；老厂区和新厂区各主车间均拆除144台常规卷绕机，增设53台粗旦卷绕机，以增加尿不湿等卫生材料用氨纶丝产品；新厂区新建1座面积约7002平方米丙类仓库，分类存放油剂、CY、TDO、UTP、SAS等添加剂。
	废气：新厂区新建主车间七ABS尾气、聚合工艺储罐不凝气及组件清洗槽废气一并经“去离子水喷淋洗涤+两级稀硫酸喷淋洗涤”处理后通过1根27米高排气筒排放。存放丙二胺、二乙胺等链增长及终止剂的辅料间废气通过1根20米高排气筒排放。固体粉料调和罐废气经滤筒除尘后通过20米高排气筒排放。聚合间、纺丝间、甬道间、卷绕间、组件清洗间废气经20米高排气筒排放。改建的水滑石生产线投料废气经布袋除尘处理，再和水滑石干燥废气一并经“布袋除尘+水喷淋”处理后通过1根15米高排气筒排放。改性废气经设备自带滤筒除尘和活性炭吸附处理后，与水滑石粉碎废气、改性剂料仓废气、水滑石料仓废气一并经布袋除尘处理后通过1根15米高排气筒排放。水滑石液化调和废气引入主车间三“去离子水喷淋洗涤+两级稀硫酸喷淋洗涤”废气处理系统处理后通过1根27米高排气筒排放。老厂区新建水滑石生产线投料废气经布袋除尘处理，改性废气经设备自带滤筒除尘和活性炭吸附处理，处理后的废气再与水滑石粉碎废气、改性剂料仓废气、水滑石料仓废气一并经布袋除尘处理后通过1根15米高排气筒排放。水滑石干燥废气经“布袋除尘+水喷淋”处理后通过1根15米高排气筒排放。水滑石液化调和废气引入主车间四“去离子水喷淋洗涤+两级稀硫酸喷淋洗涤”废气处理系统处理后通过1根27米高排气筒排放。

废水：老厂区水滑石压滤废水经“沉淀+中和”预处理后，和老厂区其他废水及新厂废水均进入重庆华峰化工有限公司污水处理站处理达标后，经园区污水管网进入潘家坝污水处理厂。作为“以新带老”措施，新、老厂区循环冷却水系统排污水等经雨水排放口排放的清下水改经专管输送至重庆华峰化工有限公司污水处理站经污水排放口排放。

噪声：尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施。

固废：纺丝液过滤废渣、纺丝组件清洗残渣、聚合和纺丝生产线开停车废渣、沾有危险化学品的废包装物、废气处理产生的废活性炭等危险废物交有危险废物处理资质的单位处理。废氨纶丝和未沾有危险化学品的废包装物等一般工业固废外卖综合利用。


