重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年6月23日—2026年6月29日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	重庆东盟包装有限公司改建项目
	江北街道二渡村2组
	重庆东盟包装有限公司
	重庆吉麟科技发展有限公司
	购置更换或利旧印刷机、复合机、分切机、成型机等设备，建设食品包装印刷及成型生产线。年产食品包装袋210t，其中镀铝袋140t、尼龙袋60t、铝箔袋10t。
	废气：调墨、印刷烘干、干式复合等有机废气经“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”处理后通过15m高排气筒排放；燃气锅炉采用低氮燃烧，烟气通过8m高排气筒排放。

废水：食堂废水经油水分离器预处理后，与锅炉排污水及软水制备废水、生活污水进入租赁厂区现有生化池进行预处理，定期交由拓源环境治理有限公司转运至污水处理厂处理。

噪声：选用低噪声设备，采取减振、降噪措施。

固废：废塑料包装、废边角料、不合格产品、废离子交换树脂袋装收集，废印版分类暂存一般固废贮存库，定期外售。废油墨桶、废活性炭、废催化剂等危险废物交由有资质单位处理。

	2
	特种玻璃基元器件生产线技术升级改造项目
	高新区李渡组团
	玻芯成（重庆）半导体科技有限公司
	重庆渝佳环境影响评价有限公司
	扩建项目在C厂房二层新租生产区域面积约4100m2，购置并安装生产设备，对现有项目国产特种玻璃基元器件生产线及检测系统进行技术改造，淘汰2台一代PVD镀膜设备等老旧设备，改善特种玻璃基元器件特殊工艺研发生产线智能化水平。改造完成后，预计形成年产2万片玻璃基元器件的生产能力。


	废水：新建2#废水处理站处理。络合废水经预曝调节池预处理，含氟废水经氯化钙沉淀预处理，有机废水经芬顿氧化预处理，经预处理后的络合废水、含氟废水、有机废水与综合废水一起经综合废水处理系统处理达标后排入大耍坝污水处理厂。

废气：酸碱废气经碱液二级喷淋塔处理后通过30m高排气筒排放；有机废气经二级活性炭吸附处理后通过30m高排气筒排放；危险废物贮存库经二级活性炭吸附处理后通过30m高排气筒排放。

噪声：选用低噪声设备，采取减振、降噪措施。

固废：废刀轮、废UV膜、废夹具等一般工业固废交由有能力单位处理；碱性废液、酸性废液、含铜废液、有机废液、含钛废液、含钯废液等危险废物交由有相应资质单位处理。


