重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2025年12月11日——2025年12月17日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响和环境保护对策与措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油压裂砂生产加工项目 | 龙桥街道汤家院村（重庆盈满建材有限公司厂区内） | 重庆福临石英砂有限公司 | 重庆市洁美洁环境工程有限公司 | 新建烘干生产线一条、分筛生产线两条。石英砂通过烘干、筛分生产油田用石英压裂砂（压裂支撑剂），年产30万吨。 | 废水：生活污水经化粪池处理后用作周边农肥；地面清洁废水和车辆清洗废水经新建隔油沉淀池处理后回用。 废气：燃烧机采用低氮燃烧器，石英砂烘干、投料及天然气燃烧废气经旋风除尘处理后通过1根高15m排气筒排放。石英砂筛分废气经脉冲除尘器出通过15m高排气筒排放。 噪声：选用低噪声设备，隔声、减振等措施。 固废：除尘灰作为产品；废机油、含油棉纱手套等危险废物交由有资质单位处理。 |
| 2 | 沥青道路防水建材项目 | 白涛工业园区（龙桥组团） | 重庆市九睦新材料有限公司 | 重庆环科源博达环保科技有限公司 | 建设沥青仓储设施，年周转基质沥青量约20万吨；建设改性沥青生产线，年生产规模约20万吨，其中改性沥青生产规模约18万吨（SBS改性沥青15t/a，橡胶改性沥青3t/a），乳化沥青约2万吨；建设沥青混凝土搅拌站1座，年生产沥青混凝土40万吨。 | 废气：沥青装卸、加热和储存废气、改性生产工艺废气经“水喷淋洗涤+电焦油捕捉器+活性炭吸附+催化燃烧”处理后经1根20m高排气筒排放。导热油炉采用低氮燃烧，废气15m高排气筒排放。沥青混凝土搅拌站上料粉尘经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放；烘干、筛分废气通过“旋风除尘+布袋除尘”处理后经1根15m高排气筒排放；粉仓设置仓顶除尘器。 废水：地面冲洗水、车辆冲洗废水经隔油池处理；生活污水经生化池处理；生产废水和生活污水经处理达标后排入石沱工业污水处理厂。 噪声：采用噪声设备，并采取隔声减振等措施。 固废：沥青废气处置喷淋废水和油泥、隔油池污泥、废活性炭和废棉纱、手套，属于危险废物，暂存于厂区西北侧的危废暂存库暂存，定期交有资质的单位处置。危废暂存库建筑面积124.44m2，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设。沥青混凝土搅拌站生产过程除尘系统产生的除尘灰全部进入粉仓，全部回收作为原料综合利用，不外排。员工生活产生的生活垃圾交由当地环卫部门集中处置。 |
| 3 | 综合利用铁合金渣生产高端岩棉制品项目（一期） | 白涛工业园区（清溪组团） | 重庆大朗冶金新材料有限公司 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 对现有备件库及机修厂房进行改造后，在厂房内新建2条岩棉生产线，总产能9万吨/年，备件库及机修厂房现在为辅助车间，进行改造后不影响铁合金项目的生产运行。 | 废水：冷却循环水排水、集棉机网带冲洗废水、等离子湿电除尘净化废水回用至粘结剂调配。等离子湿电除尘循环水池循环水设置臭氧氧化处理设施；生活污水依托厂区生化处理。 废气：电炉上料废气经高温布袋除尘处理后通过16m高排气筒排放。集棉废气经集棉机过滤室去除岩棉纤维飞丝后，再通过喷淋+离子湿电除尘塔处理后通过48m高排气筒排放。固化排湿废气经固化炉过滤室去除岩棉纤维飞丝后，再经喷淋+等离子湿电除尘塔处理后通过48m高排气筒。冷却段废气经冷却段过滤室去除岩棉纤维飞丝后，再经喷淋+等离子湿电除尘塔处理达标后，通过48m高排气筒排放。切割粉尘经袋式除尘器处理后通过16m高排气筒排放。 噪声：采用低噪声设备，隔声减振等措施。 固废：电炉炉渣、成纤废渣、集棉废渣、高温布袋除尘器灰尘、集棉固化冷却段板式过滤废渣、压滤后沉淀污泥进入电炉中回用，铁渣交至大朗铁合金项目精整后外售；切割、破碎废棉渣、布袋除尘器粉尘回用至集棉工序。化学品包装桶由厂家回收重复利用，含油手套、废润滑油等危险废物，定期交由有危险废物处置资质单位处置 |