重庆市涪陵区卫生健康委员会

涪卫〔2022〕14号

重庆市涪陵区卫生健康委员会

关于印发重庆市涪陵区2022年城乡饮用水

水质监测工作方案的通知

委所属单位：

根据市卫生健康委办公室《关于印发重庆市 2022 年城乡饮用水水质监测工作方案的通知》（渝卫办发〔2022〕8 号）要求，我委制定了《重庆市涪陵区2022年城乡饮用水水质监测工作方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

重庆市涪陵区卫生健康委员会

2022年3月4日

（此件公开发布）

重庆市涪陵区2022年城乡饮用水水质监测工作方案

一、监测目的

通过对城乡饮用水开展丰水期和枯水期水质卫生监测，掌握我区饮用水供水基本状况、饮用水水质安全情况，为加强和改善供水单位运行管理、提高城乡饮水安全保障水平提供技术支持和决策依据。

二、监测范围和任务

城市饮用水水质监测覆盖全区市政水厂，采样点数32个，监测水样数64件。农村饮用水水质监测应覆盖全区16个乡镇，其中，农村集中式供水监测点数25个，采样点数50个，监测水样数100件；农村学校监测点数4个，采样点数4个，监测水样数8件。详见附件1、2

三、监测内容

（一）城乡饮用水基本状况

全区所有乡镇调查本地区城乡饮用水供水单位数量、类型和供水人口等状况，填报附件3。

（二）农村饮用水

1. 农村供水基本情况：收集监测地区水源类型、供水类型、供水单位水处理工艺等基本信息，填报附件4。

2. 在掌握本地农村供水基本情况的基础上，根据相关技术原则确定监测点。

3. 根据本方案要求，对监测点进行现场调查、采集水样、检验，填报附件5 和附件6。

4. 按照本方案要求进行质量控制。

（三）城市饮用水

1. 对监测点进行现场调查、采集水样、检验，填报附件5和附件6。

2. 按照本方案要求进行质量控制。

（四）水质监测能力调查

区疾控中心对本单位水质检验人员、仪器设备、试剂和认证情况进行统计，填报附件7。

四、抽样和布点

（一）农村饮用水

1. 监测点。农村饮用水监测点为农村集中式供水工程和农村学校供水设施，根据辖区农村人口、集中式供水工程和农村学校的数量和分布等采用随机、分层抽样的方式确定各乡镇监测点数量。

（1）农村集中式供水工程应优先选择农村饮水安全工程，数量不足时可选择其他农村集中式供水工程。监测对象的抽样方法如下：

每个乡镇选择 1 个乡镇级供水工程作为监测点，无独立供水工程的乡镇须设 1-2 个末梢水采样点。

乡镇以下的村级供水工程根据当地农村供水工程供水规模大小进行分层随机抽样。按照供水规模大于等于1000m 3 /d 和小于 1000 m 3 /d 分为两类。某一类工程的监测点样本量计算公式如下：

某类供水规模工程监测点数量=区监测点任务数× （区某类规模供水工程数/区农村供水工程总数）

（2）我区选择 4 所农村学校作为农村学校饮用水水质监测点。因我区没有自建设施供水的学校，所有农村学校饮用水水质监测均为农村集中式供水工程（优先选择农村饮水安全工程）覆盖的学校。

2. 采样点的设置。每个农村集中式供水工程设置出厂水采样点和末梢水采样点各 1 个。出厂水采样点应设在清水池、高位水池或二级泵房的出水管处。出水管处无采样条件的，采样点应设在距清水池、高位水池或二级泵房最近的水龙头或用户处。末梢水采样点应尽量设在供水管网远端，并覆盖机关、学校、幼儿活动场所、医疗机构和居民等用户类型。其中，居民用户应不少于 30%。每所农村学校至少设 1 个末梢水采样点，采样点应设在学校内常用水龙头处。

（二）城市饮用水

1. 监测点。城市饮用水监测点为城区市政供水单位、自建供水设施和水箱式二次供水设施。根据我区二次供水设施的数量、分布和服务人口情况，采取随机、分层抽样的方式选择监测点。

2. 采样点的设置。每个市政供水单位和自建供水设施设 1 个出厂水采样点，末梢水采样点数量根据水厂服务人口数确定。1万人以下设 1～5 个，1～10 万人设 5～10 个，10～100 万人设10～20 个，末梢水采样点应均匀设置在供水区域内。每个二次供水设施设 1 个用户末梢水采样点。

五、监测频率和指标

（一）2022 年城乡饮用水监测在枯水期和丰水期各开展 1 次。原则上枯水期应为 2021 年 12 月～2022 年 2 月，丰水期应为 2022年 5 月～2022 年 9 月。可根据监测点所在地的气候和水文条件做适当调整。

（二）监测指标为《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）中常规指标和氨氮指标。使用二氧化氯消毒的，须检测亚氯酸盐和氯酸盐，消毒剂余量同时测定游离余氯和二氧化氯两项指标；使用臭氧消毒的，须检测溴酸盐和甲醛。除上述选测指标外，其余必测指标不得缺项。

六、水质评价

按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），将监测的全部必测水质指标纳入评价，单项指标不合格即判断为水样不合格。

七、结果报告

（一）根据本方案的抽样原则制定监测计划，区疾控中心于 2022年 2 月 28 日前登录重庆疾控信息化平台环境卫生信息系统将监测计划上报市疾控中心。

（二）2022 年枯水期和丰水期水质监测应分别于相应水期内完成采样工作，4 月底和 11 月底前完成全部指标的检测、数据网络直报和本级审核。

（三）区疾控中心于 2022 年 5 月20日前和 12 月20日前形成枯水期和丰水期饮用水水质监测报告，上报区卫生健康委和区政府，并通报相关部门。

八、质量控制

（一）水样采集、运输和检验应符合《生活饮用水卫生标准检验方法》（GB/T 5750-2006）相关要求。详见附件 7。

（二）监测数据录入前应对超标值和异常值进行复核，严格本级审核。

（三）按照数据资料保存年限相关规定妥善保存原始资料，归档备查。

九、职责和分工

（一）区卫生健康委

负责全区城乡饮用水水质监测工作的组织协调，保障项目实施所需的人员、资金和设备等，确保监测任务如期完成。

（二）区疾控中心

负责开展水样采集、现场卫生学调查、实验室检测、数据网报、本级审核和分析等工作。

（三）区卫生健康综合行政执法支队

加强对全区饮用水卫生的监督管理，负责监督各供水单位、各乡镇（街道）加强饮用水管理，督促落实相关整改措施。

十、经费管理

我区要加强项目绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价。要加强项目资金管理，按照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》《重大传染病防控补助资金管理办法》《医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法》要求，规范使用资金，按时完成资金使用计划。

附件: 1. 2022年涪陵区农村饮用水水质监测任务

2. 2022年涪陵区城市饮用水水质监测任务

3. 城乡饮用水基本情况报告表

4. 饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

5. 集中式供水工程基本情况调查表

6. 饮用水水质检测结果报告表

7. 饮用水水质监测能力报告表

8. 水样的采集与保存要求

附件1

2021年涪陵区农村饮用水水质监测任务表

| 乡镇 名称 | 水厂名称 | 农村饮水安全工程/农村集中式供水 |  | 农村学校末梢水采样点数 | 水样数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测点数 | 采样点数 |  |  |
| 清溪镇 | 清溪水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 清溪镇丰收村水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 南沱镇 | 金钗堰水厂 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 焦石镇 | 焦石水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 焦石复兴水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 罗云镇 | 罗云水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 武陵山乡 | 武陵山水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 武陵山角帮寨水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 大木乡 | 大木水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 珍溪镇 | 珍溪水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 珍溪镇观将水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 珍溪镇旺水垭水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 珍溪镇斑竹水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 百胜镇 | 百胜水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 百胜镇丛林水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 马武镇 | 马武水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 马武镇太和水厂 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | 马武镇八方碑水厂 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 同乐镇 | 同乐水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 同乐乡前进水厂 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大顺镇 | 大顺水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 龙潭镇 | 龙潭水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 龙潭镇团田水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 龙潭镇民主水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 龙潭镇涪南村水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 石沱镇 | 石沱富广长益水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 石沱镇太和水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 增福镇 | 新妙二水厂（共用） | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 新妙镇 | 新妙二水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|  | 新妙镇北门水厂 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 青羊镇 | 同乐水厂（共用） | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合计 |  | 25 | 54 | 4 | 108 |

附件2

2022年涪陵区城市饮用水水质监测任务表

| 供水类型 | 采样点数 | 水样数 |
| --- | --- | --- |
| 市政供水 | 22 | 44 |
| 自建设施供水 | 2 | 4 |
| 二次供水 | 8 | 20 |
| 合 计 | 32 | 64 |

附件3

城乡饮用水基本情况报告表

省（自治区、直辖市）：        市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）

地区编码  □□□□□□

全县总人口数：      人，其中城区人口数：      人，农村人口数      人（如有农村人口，则填表中内容）

城区城市公共供水（市政供水）单位数量:      个，城区自建设施供水单位数量：     个，城区二次供水单位数量：      个，农村中、小学校数：     个，其中饮用饮水安全工程供水的学校数     个，自建设施供水的学校数      个。

| 序号 | 乡、镇 | 人口数（人） | 集中式供水水厂 |  |  |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 |  | 地下水 |  |  |  |
|  |  |  | 个数 | 供水人口数（人） | 个数 | 供水人口数（人） | 村数 | 饮用人口数（人） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：如某乡镇饮用水来自其他乡镇的集中供水工程，则填写供应人口数，但不计工程个数。

报告单位（盖章）:             单位负责人:

报告人:                       日期:    年    月   日

附件4

饮用水水源类型及供水方式调查表（农村）

省（自治区、直辖市）：        市（地、州、盟）

区县（市、旗、林区、特区）地区编码  □□□□□□

| 水源类型 | 集中式供水 |  | 分散式供水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水厂数（个） | 覆盖人口（人） | 数量（个） | 饮用人口（人） |
| 地表水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 江 河 |  |  |  |  |
| 湖 泊 |  |  |  |  |
| 水 库 |  |  |  |  |
| 沟 塘 |  |  |  |  |
| 溪 水 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 地下水合计 |  |  |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 深 井 |  |  |  |  |
| 泉 水 |  |  |  |  |
| 浅 井 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 集中式供水工程合计 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) |  |  | － | － |
| 部分处理 |  |  | － | － |
| 其中： | － | － | － | － |
| 沉淀过滤 |  |  | － | － |
| 仅消毒 |  |  | － | － |
| 未处理 |  |  | － | － |
| 分散式供水合计 | － | － |  |  |
| 其中： | － | － | － | － |
| 机器取水 | － | － |  |  |
| 手压泵 | － | － |  |  |
| 人力取水 | － | － |  |  |

附件5

集中式供水工程基本情况调查表

省（自治区、直辖市）        市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）

| 工程名称 | 乡镇 | 详细地点 | 水源类型 | 供水方式 | 供水覆盖人口（人） | 消毒方式 | 消毒设备使用情况 | 建成时间（年月） | 正式运营时间（年月） | 总投资（万元） | 其中中央投资（万元） | 设计供水能力 （吨/日） | 实际供水能力 （吨/日） | 监测点类型 | 供水工程解决的主要问题 | 卫生许可情况 | 工程 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.详细地点：注明所在村名或其他信息。

2.水源类型：江河填1，湖泊填2，水库填3，沟塘填4，溪水填5，深井填6，泉水填7，浅井填8，其他（地表水）填9,其它（地下水）填10。

3.供水方式：常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒)填1，沉淀过滤填2，仅消毒填3，未处理填0，深度处理填4，特殊处理填5。

4.消毒方式：不消毒填1，液氯填2，漂白粉填3，高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）填4，臭氧填5，紫外线填6，复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）填7，一氯胺填8，其它填9，次氯酸钠填10。

5.消毒设备使用情况：偶尔使用填1，按要求使用填2，无消毒设备填3，不使用填4。

6.监测点类型(单选)：农村非饮水安全工程填1，农村饮水安全工程填2 省级监测点或常规工作填3，其他填4，农村学校供水填5，城市市政供水填6，城市自建设施供水填7。

7.供水工程解决的主要问题（可以多选）：高氟填1，高砷填2，苦咸水填3，缺水填4，污染水填5，其他填6。

8.卫生许可情况：有卫生许可填1，无卫生许可填2。

9.工程编码：前6位为县行政区划代码，后3位为各县工程顺序码。由县级统一编码，如全县供水工程超过一千个，顺序码可多加1位。

报告单位（盖章）：                              负责人：

报告人：                                        日期：    年    月   日

附件6

饮用水水质检测结果报告表

水样类型： □出厂水    □末梢水     □二次供水

采样地址：     省（自治区、直辖市）      市（地、州、盟）         区县（市、旗、林区、特区）                 乡镇（街道）          村

水厂、分散式供水点编码  □□□□□□□□□（该编码与表3编码相同）

监测类型（必填）： □城市市政供水   □城市自建设施供水

□农村饮水安全工程   □农村非饮水安全工程   □农村学校供水     □省级监测点或常规工作    □其他

一、水厂基本信息

1.水厂名称：

水厂地址：      省（区、市）      市       县      乡镇      村

2．水源水类型：

地表水：□江河  □湖泊  □水库  □沟塘  □溪水   □其他

地下水：□深井  □泉水    □浅井    □其它

3．供水方式：（必填）

集中式供水：

□常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒）

□沉淀过滤

□仅消毒

□不处理

分散式供水：□机器取水   □手压泵   □人力取水

其他制水工艺：

深度处理（臭氧活性炭、膜工艺等）  有□    无□

特殊处理（除氟、除砷、除铁、除锰等）有□    无□

其他

4. 消毒方式（必填）：□液氯    □漂白粉    □高纯二氧化氯（以亚氯酸盐为原料）    □复合二氧化氯（以氯酸盐为原料）     □臭氧 □紫外线 □一氯胺  □次氯酸钠 □其它                    □不消毒

5. 消毒设施使用情况：□无消毒设备   □按要求使用  □偶尔使用

□不使用

6．卫生许可情况（必填）：  □有卫生许可     □无卫生许可

7．水厂信息

建成时间：       年    月   正式运营时间：       年    月

总投资（万元）：             其中中央投资（万元）：

供水覆盖人口数：      人

水厂水质检验室配置情况（必填）：□有检验室  □无检验室

（水质检测能力： □□□ 项）

设计供水能力（吨/日）：       实际供水能力（吨/日）：

供水工程解决的主要问题（可以多选）：

□高氟  □高砷  □苦咸水 □缺水 □污染水（主要污染物      ___）

8. 农村学校基本情况（仅学校填写）：

学校名称：

工程类型：□饮水安全工程    □自建设施供水

学校类别（可多选）：□小学   □初中   □高中   □高中以上

办学性质： □公办    □民办  □其他

学生总数：      人，住宿学生数：      人  教职员工数：     人

二、水质检测结果

水期类型：□丰水期    □枯水期

检测类型：□常规指标和氨氮   □常规指标、氨氮和高风险指标分析   □全分析

采样日期：    年  月  日         检测日期：    年  月  日

| 序号 | 检测指标 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 2 | 耐热大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) |  |
| …… | …… | …… |
| 106 | 钠/(mg/L) |  |

注：当水样中总大肠菌群检测值超过GB5749-2006限值要求时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌及耐热大肠菌群。

附件7

饮用水水质监测能力报告表

单位名称：     省（自治区、直辖市）      市（地、州、盟）       县（市、旗、林区、特区）/区疾病预防中心

级别：□省级疾控中心       □省会城市疾控中心

□地级市疾控中心     □县区级疾控中心

填报人：            填报日期：    年    月   日

| 序号 | 指标 | 是否具备检测能力 | 是否计量认证 | 不具备检测能力的原因（是—1，否—0，可多项选择） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是—1 否—0 | 是—1 否—0 | 无 设备 | 有设备 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无标准品 | 无试剂 | 无检测人员 | 其他(请文字说明) |
| 1 | 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 耐热大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 钠 |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

水样的采集与保存要求表

| 序号 | 项目名称 | 保存方法 | 采样容器 | 保存温度 | 检测时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 2 | 游离氯 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 3 | 一氯胺 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 4 | 臭氧 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 5 | 二氧化氯 | ------ | ------ | ------ | 现场测定 |
| 6 | 浑浊度 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 7 | 色度 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 8 | 肉眼可见物 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 9 | 臭和味 | 无 | G或P | 冷藏 | 12h |
| 10 | 氯化物 | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 28d |
| 11 | 硫酸盐 | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 28d |
| 12 | 氟化物 | 无 | P | 0~4℃避光保存 | 14d |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | 无 | G或P | 无要求 | 无 |
| 14 | 溶解性总固体 | 无 | G或P | 无要求 | 尽快测定 |
| 15 | 总硬度 | 无 | G或P | 无要求 | 28d |
| 16 | 硝酸盐（以N计） | 无 | G或P | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 17 | 耗氧量 | 无 | G或P | 无要求 | 24h |
| 18 | 铬（六价） | 调节pH7~9 | G或P | 无要求 | 尽快测定 |
| 19 | 铝 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 20 | 铁 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 21 | 锰 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 22 | 铜 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 23 | 锌 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 24 | 镉 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 25 | 铅 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 26 | 硒 | 硝酸调节pH≤2 | P | 无要求 | 14d |
| 27 | 汞 | 硝酸（1+9，含重铬酸钾50g/L）至 pH≤2 | G或P | 无要求 | 30d |
| 28 | 砷 | 硫酸调节pH≤2 | G或P | 无要求 | 7d |
| 29 | 氨氮 | 每升水加入0.8mL浓硫酸 | G或P | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 30 | 甲醛（使用臭氧消毒时） | 每升水样加入1mL浓硫酸 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 31 | 溴酸盐（使用臭氧消毒时） | 加入乙二胺至水样中浓度为50mg/L | G或P | 冷藏 | 28d |
|  |  | 不加入保存剂 | G或P | 冷藏 | 7d |
| 32 | 氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | 满瓶采样，加入乙二胺 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 33 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | 满瓶采样，加入乙二胺 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 34 | 氰化物 | 氢氧化钠调节pH≥12，如有余氯加入亚砷酸钠除去 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 35 | 挥发酚类（以苯酚计） | 氢氧化钠调节pH≥12，如有余氯加入亚砷酸钠除去 | G | 0~4℃避光保存 | 24h |
| 36 | 三氯甲烷 | 每40mL加入25mg抗坏血酸，装满不留气泡 | 棕色G | 0~4℃避光保存 | 12h |
| 37 | 四氯化碳 | 每40mL加入25mg抗坏血酸，装满不留气泡 | 棕色G | 0~4℃避光保存 | 12h |
| 38 | 总大肠菌群 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 39 | 耐热大肠菌群 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 40 | 大肠埃希氏菌 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 41 | 菌落总数 | 每125mL水样加入0.1mg硫代硫酸钠除去残留余氯 | G（灭菌） | 0~4℃避光保存 | 4h |
| 42 | 总α、总β放射性 | 浓硝酸，按2%体积比添加 | P | 常温 | 30d |
| 注：1、G为硬质玻璃瓶，P为聚乙烯瓶（桶） 2、样品采集按《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》（GB/T 5750.2-2006）执行。 3、保存剂可预先加入采样容器中，也可在采样后立即加入。易变质的保存剂不能预先添加。 |  |  |  |  |  |