重庆市涪陵区石沱镇人民政府文件

涪石沱府发〔2022〕90号

重庆市涪陵区石沱镇人民政府

关于印发《涪陵区石沱镇园林绿地养护管理

考核办法》的通知

各村（居）委会，各物业公司：

现将《涪陵石沱镇园林绿地养护管理考核办法》印发给你们，请遵照执行。

重庆市涪陵区石沱镇人民政府

2022年5月20\日

（此件公开发布）

- 涪陵区石沱镇园林绿地养护管理考核办法

为进一步提高园林绿化养护管理水平，巩固园林绿化建设成果，使石沱镇的园林绿化工作规范化、标准化、精细化，根据有关法律法规和标准规范的规定，结合石沱镇实际情况，制定本办法。

一、考核范围

本办法适用于石沱镇公共绿地、行道树、公园绿地的园林绿化养护（维护）等工作的检查考核。

二、考核依据

1.《重庆市城市园林绿化管护质量标准》（渝园林发2010〔169号）；

2.《重庆市道路绿地养护质量要求》（DB 50/T 460-2012）；

3.《石沱镇园林绿地养护管理考核评分细则(日考核)》；

4.《石沱镇园林绿地养护管理考核评分细则(月考核)》。

三、考核内容

主要包括绿地设施维护，绿地树木和地被缺株、秃斑补植、整形修剪、施肥、浇水、病虫害防治等养护措施落实，绿地卫生清扫和保洁，绿地景观质量，行道树养护，绿化工人配备等方面内容。

四、考核办法

1.本办法采取月考核的办法对绿化管养质量以百分等级评定进行考核，考核由石沱镇规建办（市政）实施。考核时，养护公司主要负责人一同参与，养护公司需向考核小组报告当月养护计划及实施情况，且提供绿化养护周日志，反馈养护存在的问题及整改落实情况。考核小组依照《涪陵区石沱镇园林绿化养护评分细则》进行实绩评分。

2.考核分数计算及结果应用：考核分数采取百分制。每月养护经费对应当月考核分数所占百分比发放，一季度内有两次考核分数低于90分的承包单位，视为考核不合格，并申报给重庆市涪陵区石沱镇人民政府。若养护单位养护期间，出现月考核两次不合格，将召开“涪陵区石沱镇绿化养护专项整治会议”，养护单位法人及负责人必须出席参加。

五、生效时间

1.本办法应用中的问题由石沱镇规建办（市政）负责解释。

2.本办法自二零二二年六月一日施行。

附件：1.涪陵区石沱镇绿化养护管理技术标准

2.涪陵区石沱镇园林绿化养护管理考核评分细则

附件1：

涪陵区石沱镇绿化养护管理技术标准

一、说明

1.重庆市涪陵区石沱镇绿化养护管理技术标准，按照《重庆市城市园林绿化养护质量标准》(渝园林发2010〔169〕号）文件，结合重庆市涪陵区石沱镇实际情况制定。

2.本标准养护管理工作内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正、支撑、绿地容貌、水体维护、设施维护（包括树池、树圈、花台、花架、亭廊、座椅、照明、栏杆、小品、果屑箱等）。

3.本标准养护管理适用范围：市街绿化、公园、闲置地绿化、行道树、景观大树和桩头、水体等。

4.本标准适用于涪陵区石沱镇园林绿化养护管理。

5.本标准特殊用语说明：

6.绿化养护管理是指在绿化管护竣工验收之后，为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长采取的一切养护管理措施。

7.行道树是指沿道路旁栽植的乔木，一般成行等距离栽植。

8.景观大树是指胸径在35cm以上的大树。

9.桩头是指经过修剪，盘扎达到良好景观的苗木，主要有三角梅桩头、榕树桩头、九重葛桩头等。

10.花灌木指观花类灌木及小乔木。

11. 竹类植物是指琴丝竹、凤尾竹、楠竹等观赏竹类植物。

12.地被植物是指株型低矮、枝叶盛茂，并能较完整地覆盖地面，可保持水土、防止扬尘、改善气候，具有一定观赏价值的植物。草本、木本植物都可以作为地被植物。

13.盆草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

14. 水生植物是指栽植于水体中的观赏植物。

15.立体绿化是指利用除地面资源以外的其他空间资源进行绿化的方式。包括棚架绿化、墙体绿化、堡坎护坡绿化、轻轨立柱、隧道口立体绿化等。

16.市街绿化是指市街的两旁及分隔带内种植树木和绿篱、布置花坛、林荫步道、街心花园以及建筑物前的绿化等。

17.公园是指向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的城市绿地。

19.闲置地绿化是指利用闲置的土地建设绿地，改善城市生态环境和市容景观的绿化。

20. 水体是指水景、喷泉等一系列由水组成的景观节点。

21.分级养护管理

根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低而将园林绿地的养护管理分成不同等级。

二、园林绿化养护质量标准

（一）市街绿化、公园绿化一级养护管理质量标准

1.植物养护

A.乔木、景观大树、桩头、行道树：

①苗木修剪主侧枝分布匀称、数量适宜、疏密得当、内膛不乱，通光透光。乔木及景观大树一年修剪2次，有害生物防治4次，除草2次，施肥1次。桩头一年多次修剪，使其保持固定的景观形态。

②死亡树木应及时清除，适宜栽植季节补栽工作应在48小进内完成，且不能更换为其他品种，不适宜栽植的季节应在下一适宜栽季节进行补栽，但应在24小时内清除死亡树木，保证绿地内无死株。

③树干无蘖芽滋生、无寄生性藤本植物，树池内无杂草。

④苗木枝叶不遮挡交通信号灯、监控器等市政安全设施，苗木与架空电力线路的最小垂直距离符合要求。

⑤开花苗木适时开花，着花率高，不出现落花落蕾现象。

B.灌木（含花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、藤本植物）：

①色块灌木、造型灌木、绿篱新梢超过8厘米应及时修剪。花灌木应植物生物特性进行修剪。球形植物修剪应保持重心。一年修剪4次，有害生物防治5次，除草4次，施肥4次。

②花灌木适时开花、着花率高，不出现落花落蕾现象。

③色块植物、绿篱无缺株断行、覆盖度达100%，不露空缺、不露枝干、不亮角、不露捆扎物。

④色块灌木、造型灌木、绿篱修剪轮廓清晰、线条整齐流畅、层次明确。

⑤各类灌木、藤本植物无徒长枝、病虫枝、老化枝及枯死枝。

C.竹类植物：

①竹林内无枯死枝条、无杂草、修剪合理。

②竹林内无死株、病株和倒伏株，生长良好。

③竹类植物郁闭度合理、无枝条杂乱、通风透光性好。

④造景竹林修剪轮廓清楚、线条美观、能体现景观效果。

D.草坪及地被植物：

①草坪及地被植物的覆盖率在98%以上，无空秃。一年修剪8次，有害生物防治6次，除草12次，施肥3次。

②草坪及地被植物的杂草控制在5%以下，无影响景观面貌的杂草。

③草坪及地被植物的有害生物受害率控制在10%以下。

④结缕草坪留茬高度保持在6-8 cm，其它地被植物按照其生物学特性进行修剪、翻种。剪草应平整，边角无遗漏。

E. 盆草花及水生植物：

①生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶、无缺株少苗。

②花坛整洁美观、植株整齐一致、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

③盆栽草花适时开花，花多色艳。

F.浇水灌溉

①植物浇灌及时，不出现旱情。

②灌溉系统完好，出现故障12小时内修复完成。

③植物冲洗及时，积尘不超过2mm。

G.病虫害防治

①乔木有害生物危害率不超过5%，单株受害率不超过5%。

②花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、地被、花丛每百平方米有害生物危害率不超过5%。

③草坪每百平方米有害生物危害率不超过8%。

H.药害、肥害

药物防治和施肥措施得当，无药害和肥害。

I.抗旱、防寒

在夏季伏旱和冬季低温天气到来前应采取措施，做好植物保护准备，避免植物因高温干旱、冬季低温而死亡。

J.支撑、扶正

①倾斜度超过8度的树木，必须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽期进行。扶正前应前疏剪分枝桠或进行短截，确保扶正树木的存活。

②新栽大树和扶正后的树木应进行支撑，支撑材料在同一路段和区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高三分一以上，支撑材料在着力点与树干接触应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

2.绿地容貌

A．绿地卫生

①绿化垃圾不乱堆、乱放。

②绿地中清理出的生活垃圾、绿色垃圾日产日清。

③各类植物冠下或隐蔽面无石块、土块、生活垃圾。

④严禁在绿地内焚烧垃圾。

B.意外处理

①绿地中出现人、车等非自然原因损毁绿地及园林设施的，应在30分钟内及时向相关主管部门汇报。

②在大风、暴雨等强对流天气到来前，应对乔木采取保护措施；对强对流天气造成的树木倾倒应在24小时内扶正，并采取措施加强养护。

③对外界占绿情况应在12小时内向相关主管部门汇报。

3.园林设施维护

①绿地设施应保持完好无损，管护面积内的花台、水管、树圈在自然条件下发生损害的，养护单位应在24小时内及时负责维修、更换；其他园林设施发生损坏，养护单位应在2小时内向相关主管部门汇报。

②座椅、果皮箱、标志牌等公共设施每天擦洗不低于一次，水池每周换水一次，随时打捞水面漂浮物。

③ 保持园林设施的清爽、整洁。

4.内部管理

A.安全管理

①养护单位必须制定完善的安全生产制定，确保安全生产。

②养护单位要加强员工安全生产培训，确保员工严格按照操作规范作业，在道路上进行养护作业的员工必须着反光衣。

B整改、配合

①对主管部门提出的整改要求认真落实及时完成。

②对主管部门安排的临时任务应积配合、不推诿、不找借口。

（二）绿化二级养护管理质量标准

1.植物养护

A.乔木：

①乔木修剪主侧枝分布基本匀称、数量适宜、疏密得当、内膛不乱，通光透光。一年修剪1次，有害生物防治2-3次，除草1次，施肥1次。

②死亡树木应及时清除，适宜栽植季节补栽工作应在64小进内完成，不适宜栽植的季节应在下一适宜栽季节进行补栽，但应在48小时内清除死亡树木，保证绿地内基本无死株。

③树干基本无蘖芽滋生、无寄生性藤本植物，树池内无杂草。

④乔木枝叶不遮挡交通信号灯、监控器等市政安全设施，乔木与架空电力线路的最小垂直距离符合要求。

⑤开花乔木适时开花，着花率高，基本不出现落花落蕾现象。

B.灌木（含花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、藤本植物）：

①色块灌木、造型灌木、绿篱新梢超过10厘米应及时修剪。花灌木应植物生物特性进行修剪。球形植物修剪应保持重心。一年修剪2次，有害生物防治4次，除草2次，施肥2次。

②花灌木适时开花、着花率高，基本不出现落花落蕾现象。

③色块植物、绿篱无缺株断行、覆盖度达95%，基本不露空缺、不露枝干、不亮角、不露捆扎物。

④色块灌木、造型灌木、绿篱修剪轮廓基本清晰、线条整齐流畅、层次明确。

⑤各类灌木、藤本植物基本无徒长枝、病虫枝、老化枝及枯死枝。

C.竹类植物：

①竹林内无枯死枝条、无杂草、修剪合理。

②竹林内无死株、病株和倒伏株，生长良好。

③竹类植物郁闭度合理、无枝条杂乱、通风透光性好。

④造景竹林修剪轮廓清楚、线条美观、能体现景观效果。

D.草坪及地被植物：

①草坪及地被植物的覆盖率在95%以上，无空秃。一年修剪5次，有害生物防治5次，除草6次，施肥2次。

②草坪及地被植物的杂草控制在8%以下，无大型、恶性、缠绕性杂草，无明显影响景观面貌的杂草。

③草坪及地被植物的有害生物受害率控制在12%以下。

④结缕草坪留茬高度保持在6-8cm，其它地被植物按照其生物学特性进行修剪、翻种。剪草应平整，边角无遗漏。

E.盆草花及水生植物：

①生长健壮、花繁叶茂、基本无残花败叶、无缺株少苗。

②花坛基本上整洁美观、植株整齐一致、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

③盆栽草花适时开花，花较多且色艳。

F.浇水灌溉

①植物浇灌及时，不出现明显旱情。

②灌溉系统完好，出现故障24小时内修复完成。

③植物冲洗及时，积尘不超过4mm。

G.病虫害防治

①乔木有害生物危害率不超过8%，单株受害率不超过8%。

②花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、地被、花丛每百平方米有害生物危害率不超过8%。

③草坪每百平方米有害生物危害率不超过10%。

H.药害、肥害

药物防治和施肥措施得当，无明显药害和肥害。

I.抗旱、防寒

在夏季伏旱和冬季低温天气到来前应采取措施，做好植物保护准备，避免植物因高温干旱、冬季低温而死亡。

J.支撑、扶正

①倾斜度超过10度的树木，必须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽期进行。扶正前应前疏剪分枝桠或进行短截，确保扶正树木的存活。

②新栽大树和扶正后的树木应进行支撑，支撑材料在同一路段和区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高三分一以上，支撑材料在着力点与树干接触应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

2.绿地容貌

A.绿地卫生

①绿化垃圾不乱堆、乱放。

②绿地中清理出的生活垃圾、绿色垃圾日产日清。

③各类植物冠下或隐蔽面基本无石块、土块、生活垃圾。

④严禁在绿地内焚烧垃圾。

B.意外处理

①绿地中出现人、车等第三方原因损毁绿地及绿化设施的，应在60分钟内及时向相关主管部门汇报。

②在大风、暴雨等强对流天气到来前，应对乔木采取保护措施；对强对流天气造成的树木倾倒应在24小时内扶正，并采取措施加强养护。

③对外界占绿情况应在24小时内向相关主管部门汇报。

3.园林设施维护

①绿地设施应保持完好无损，管护面积内的花台、水管、树圈在自然条件下发生损害的，养护单位应在48小时及时负责维修、更换；其他园林设施发生损坏，养护单位应在3小时内向相关主管部门汇报。

②保持园林设施的清爽、整洁。

4.内部管理

A.安全管理

①养护单位必须制定完善的安全生产制定，确保安全生产。

②养护单位要加强员工安全生产培训，确保员工严格按照操作规范作业，在道路上进行养护作业的员工必须着反光衣。

B.整改、配合

①对主管部门提出的整改要求认真落实及时完成。

②对主管部门安排的临时任务应积配合、不推诿、不找借口。

（三）行道树一级养护管理质量标准

1.行道树冠形完整，无缺株，应保持线路上乔木的整体形态和植物层次（含器皿栽种），绿地内无枯死株。

2.修枝及时，排危修枝不得超出12小时，补栽及清理现场不得超出24小时，与架空线间距基本合理，长势旺盛，树圈内无积水，树圈完好率95%以上。

3.行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定：

A.行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应一致，相应参数应符合行道树的有关标准。

B.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

C.交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。

D.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

（四）行道树二级养护管理质量标准

1.行道树冠形完整，无缺株，应基本上保持线路上乔木的整体形态和植物层次（含器皿栽种），绿地内无枯死株。

2.修枝及时，排危修枝不得超出24小时，补栽及清理现场不得超出48小时，与架空线间距基本合理，长势旺盛，树圈内无积水，树圈完好率90%以上。

3.行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定：

A.行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应基本一致，相应参数应符合行道树的有关标准。

B.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

C.交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。

D.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

附件2：

涪陵区石沱镇园林绿化养护管理考核评分细则（月考核）

| 养护单位： 月份： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 养护管理内容 | 分数 | 考核标准 | 扣除分值 |
| 相关规则制度和管理措施（25分） | 1 | 严格执行月计划、月报、周报和养护关键项目报检制度。 | 2分 | 缺报一次扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 意外处理 | 2分 | 1.绿地中出现人、车等非自然原因毁损绿地及园林设施未在规定时间内及时上报的，一级和二级养护区域每处扣0.5分；扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 2.在大风、暴雨等强对流天气前未采取措施，造成植物倾倒的，一级和二级养护区域每株扣0.1分；倾倒后未在规定时间内及时扶正的，一级养护区域每株扣0.5分，二级养护区域每株扣0.3分。扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 3.外界占绿未在规定时间内及时向有关部门汇报的，一级和二级养护区域每次扣0.5分。扣完为止。 |  |
|  | 3 | 养护管理人员工作期间必须着装统一。 | 1分 | 有未着装工作服上岗的，每人每次扣0.1分。 |  |
|  | 4 | 建立绿化班组养护作业制度，分工明确，责任到人，做到五定（定区段、定面积、定人员、定形式、定职责）；对新上岗职工进行安全作业和技能作业培训。 | 2分 | 未建立责任制扣0.5分，不完善的每项每次扣0.1分；未执行安全作业培训和专业技能培训的每人每次扣0.2分，执行不到位的每人每次扣0.2分。 |  |
|  | 5 | 严格执行班组考勤制度，并每天作详细记录。 | 1分 | 缺一天考勤记录一次扣0.1分，纪律敷衍的一次扣0.1分。 |  |
|  | 6 | 严格执行园林绿化班组安全作业管理体系 | 1分 | 未落实执行的发现一次扣0.1分。 |  |
|  | 7 | 安全管理 | 2分 | 发生安全生产事故，此项不得分。发现不按规范危险作业的现象，每次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 8 | 绿化配合 | 2分 | 1.对主管部门提出的整改要求，完成不及时的每次扣0.5分，整改不到位每处扣0.5分。无法完成整改任务的，此项不得分。 |  |
|  |  |  | 2分 | 2.对主管部门临时安排的任务推诿、不配合的，每次扣0.5分，造成严重后果的，此项不得分。 |  |
|  | 9 | 绿地卫生 | 2分 | 1绿化垃圾乱堆、乱放，不能做到日产日清的，一级养护区域每处扣0.5分；二级养护区域每处扣0.3分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 2.各类植物冠下、隐蔽面发现石块、土块、生活垃圾等的，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 3.在绿地内焚烧垃圾的，一级养护区域每次扣1分，二级养护区域每次扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 苗木养护管理（65分） | 1 | 乔木、景观大树、桩头、行道树 | 3分 | 1.苗木修剪凌乱、内膛有枯死老枝的、没有达到绿化养护等级技术措施（修剪、除草等）和要求的，一级养护区域每株扣0.2分，二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 2.死树清理、补栽不及时的，一级养护区域每株扣0.3分，二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。换为其它苗木品种的，一级养护区域每株扣0.5分，二级养护区域每株扣0.3分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 3.树干有蘖芽滋生、有寄生性藤本植物、树池内有杂草的，一级养护区域每株扣0.2分，二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 4.出现遮挡情况或与架空电力线路最小垂直距离不达标的情况，一级和二级养护区域每处都扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 5.开花乔木着花率低、落花落蕾严重的，一级养护区域每株扣0.2分，二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 4分 | 6.行道树修剪不整齐、树冠、分枝点、下边缘线明显不一致的，每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  | 2 | 灌木（含花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、藤本植物） | 4分 | 1.未按要求修剪的、没有达到绿化养护等级技术措施（修剪、除草等）和要求的，一级养护区域每株或每平方米扣0.2分，二级养护区域每株或每平方米扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 2.花灌木着花率低、落花落蕾严重的，一级养护区域每株扣0.2分，二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 3.色块植物、绿篱出现缺株断行的，没有达到相应的养护标准的，一级养护区域每平方米或每米扣0.2分，二级养护区域每平方米或每米扣0.1分，扣完为止。每处亮角明显的，一级养护区域扣0.2分，二级养护区域扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 4.色块灌木、造型灌木、绿篱修剪轮廓模糊、线条曲折断裂、无法体现设计层次的，一级养护区域每平方米或每米扣0.3分，二级养护区域每平方米或每米扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 5.发现徒长枝、病虫枝、老化枝及枯死枝的，一级养护区域每平方米或每株扣0.1分，二级养护区域每平方米或每株扣0.05分，扣完为止。 |  |
|  | 3 | 草坪及地被植物 | 3分 | 1.一级养护区域草坪及地被植物覆盖率低于98%，每平方米扣0.1分；二级养护区域草坪及地被植物覆盖率低于95%，每平方米扣0.1分；有1m2以上空秃的、没有达到绿化养护等级技术措施（修剪、除草等）和要求的，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 4分 | 2.一级养护区域草坪及地被植物杂草率超过5%的，每平方米扣0.1分；二级养护区域草坪及地被植物杂草率超过8%的，每平方米扣0.1分。发现大型、恶性、缠绕性或影响景观面貌杂草的，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 3.一级养护区域草坪及地被植物有害生物受害率超过10%的，每平方米扣0.1分，二级养护区域草坪及地被植物有害生物受害率超过12%的，每平方米扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 4分 | 4.草坪及地被植物修剪不及时的，一级养护区域每平方米扣0.1分；二级养护区域每平方米扣0.05分；修剪不平整、边角未修剪的，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  | 4 | 浇水灌溉 | 2分 | 1.植物出现明显旱情，一级养护区域每株或每平方米扣0.2分，二级养护区域每株或每平方米扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 2.一级养护区域灌溉系统出现故障，12小时内未及时修复的，一处扣0.1分，二级养护区域灌溉系统出现故障，24小时内未及时修复的，一处扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 2分 | 3.一级养护区域植物冲洗不及时，造成植物积灰尘超过2mm的，一次扣0.5分；二级养护区域植物冲洗不及时，造成植物积灰尘超过4mm的，一次扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 5 | 病虫害防治 | 4分 | 乔木、灌木、草坪等病虫害超过规定控制指标，一级和二级养护区域每株或每平方米扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  | 6 | 药害、肥害 | 2分 | 植物出现明显药害、肥害，一级养护区域每株或每平方米扣0.2分，二级养护区域每株或每平方米扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  | 7 | 抗旱、防寒 | 4分 | 因养护单位养护措施不到位，造成植物因高温干旱、冬季低温死亡或生长势明显下降的，根据植物受害程度一级养护区域每株或每平方米扣0.5分，二级养护区域每株或每平方米扣0.2分，扣完为止。 |  |
|  | 8 | 支撑、扶正 | 1分 | 1.苗木倾斜度超过规定控制指标，未进行及时扶正的，一级和二级养护区域每株扣0.1分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | 3分 | 2.新栽大树或者扶正后的大树，未用支撑的，一级养护区域扣0.2分，二级养护区域扣0.1分；支撑材料未统一，一级养护区域扣0.1分，二级养护区域扣0.05分；未达到支撑着力点规定范围，一级养护区域扣0.1分，二级养护区域扣0.05分；支撑明显损害了树皮，一级养护区域扣0.1分，二级养护区域扣0.05分，扣完为止。 |  |
| 养护档案管理（5分） | 9 | 日常养护管理作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。 | 5分 | 日常管理中未按照要求做的，每次扣0.5分，每月养护记录不健全的，每次扣0.5分，年终资料未汇总及时上报的，扣1分。 |  |
| （分5）直接扣分条款 | 10 | 被涉及园林绿化管理方面新闻曝光、投诉一次扣5分。 |  |  |  |
| 养护费用发放标准 |  |  |  |  |  |
| 当月考核分数 |  |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |
| 养护单位人员 |  |  |  |  |  |

涪陵区石沱镇园林绿化养护管理考核评分细则（日考核）

| 养护单位: |  |  | 月份： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核标准 | 标准分 | 考核办法 | 扣除分值 |
| 1 | 按照养护管理规范操作及按每月养护计划实施 | 5分 | 无按管养标准及养护计划实施,一级和二级养护区域扣1-5分。 |  |
| 2 | 根据植物的生长特性和季节变化进行浇水；及时对出现倾斜、严重倾倒的苗木进行扶正；发现死株及时上报。 | 10分 | 1、植物因缺水出现萎焉,一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分； |  |
|  |  | 10分 | 2、植物因缺水出现枯死，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分； |  |
|  |  | 8分 | 3、发现倾斜、倾倒的苗木，一级养护区域每处扣0.2分；二级养护区域每处扣0.1分 |  |
|  |  | 10分 | 4、发现死株、缺株.乔木，一级养护区域每株扣0.6分，二级养护区域每株扣0.3分。灌木，一级养护区域灌木每10m2扣0.5分，二级养护区域灌木每20m2扣0.5分； |  |
|  |  | 10分 | 5、一级养护区域草地每10m2扣0.5分，二级养护区域草地每20m2扣0.5分。发现死株未及时上报的扣1分。 |  |
| 3 | 除杂草：绿地及时除草，要求乔木、灌木无杂草伴生，草坪杂草率≤1-5%，树穴修整，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。 | 5分 | 1、草坪杂草率≥1-5%，一级养护区域每100m2扣0.2分，二级养护区域每100m2扣0.1分； |  |
|  |  | 7分 | 2、树穴、绿篱等不及时切边，草坪与树木、绿篱、草花等无合理分隔沟，一级养护区域每10m2扣0.5分，二级养护区域每20m2扣0.5分。 |  |
|  |  | 5分 | 3、灌木（乔木）内杂草伴生，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分。 |  |
|  |  | 5分 | 4、杂草明显高于绿地乔灌木5cm以上一级养护区域每次扣0.2分，二级养护区域每次扣0.1分。 |  |
| 4 | 垃圾及时清运，不过夜，不现场焚烧垃圾； 绿地无明显纸屑、果皮、杂物； 树上无悬挂物。 | 5分 | 1、未及时完成清扫清理工作的，一级养护区域每次扣0.2分，二级养护区域每次扣0.1分； |  |
|  |  | 5分 | 2、有明显纸屑、果皮、杂物，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分； |  |
|  |  | 5分 | 3、垃圾未及时清理、过夜、现场焚烧垃圾，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分。 |  |
|  |  | 5分 | 4、发现树上有悬挂物，一级养护区域每处扣0.2分，二级养护区域每处扣0.1分。 |  |
| 5 | 作业时间对损坏园林设施、破坏花草树木的行为不能有效制止。 | 5分 | 一级二级养护区域视情节每次扣0.2-5分。 |  |
|  | 考核分数 |  |  |  |
|  | 考核人员 |  |  |  |
|  | 养护单位人员 |  |  |  |

重庆市涪陵区石沱镇党政办公室             2022年5月20日印发