附件1：

涪陵区石沱镇绿化养护管理技术标准

一、说明

1.重庆市涪陵区石沱镇绿化养护管理技术标准，按照《重庆市城市园林绿化养护质量标准》(渝园林发2010〔169〕号）文件，结合重庆市涪陵区石沱镇实际情况制定。

2.本标准养护管理工作内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正、支撑、绿地容貌、水体维护、设施维护（包括树池、树圈、花台、花架、亭廊、座椅、照明、栏杆、小品、果屑箱等）。

3.本标准养护管理适用范围：市街绿化、公园、闲置地绿化、行道树、景观大树和桩头、水体等。

4.本标准适用于涪陵区石沱镇园林绿化养护管理。

5.本标准特殊用语说明：

6.绿化养护管理是指在绿化管护竣工验收之后，为使园林绿地达到整洁美观，园林植物正常生长采取的一切养护管理措施。

7.行道树是指沿道路旁栽植的乔木，一般成行等距离栽植。

8.景观大树是指胸径在35cm以上的大树。

9.桩头是指经过修剪，盘扎达到良好景观的苗木，主要有三角梅桩头、榕树桩头、九重葛桩头等。

10.花灌木指观花类灌木及小乔木。

11. 竹类植物是指琴丝竹、凤尾竹、楠竹等观赏竹类植物。

12.地被植物是指株型低矮、枝叶盛茂，并能较完整地覆盖地面，可保持水土、防止扬尘、改善气候，具有一定观赏价值的植物。草本、木本植物都可以作为地被植物。

13.盆草花指盆栽草花及地栽草花（含宿根花卉）的总称。

14. 水生植物是指栽植于水体中的观赏植物。

15.立体绿化是指利用除地面资源以外的其他空间资源进行绿化的方式。包括棚架绿化、墙体绿化、堡坎护坡绿化、轻轨立柱、隧道口立体绿化等。

16.市街绿化是指市街的两旁及分隔带内种植树木和绿篱、布置花坛、林荫步道、街心花园以及建筑物前的绿化等。

17.公园是指向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的城市绿地。

19.闲置地绿化是指利用闲置的土地建设绿地，改善城市生态环境和市容景观的绿化。

20. 水体是指水景、喷泉等一系列由水组成的景观节点。

21.分级养护管理

根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低而将园林绿地的养护管理分成不同等级。

二、园林绿化养护质量标准

（一）市街绿化、公园绿化一级养护管理质量标准

1.植物养护

A.乔木、景观大树、桩头、行道树：

①苗木修剪主侧枝分布匀称、数量适宜、疏密得当、内膛不乱，通光透光。乔木及景观大树一年修剪2次，有害生物防治4次，除草2次，施肥1次。桩头一年多次修剪，使其保持固定的景观形态。

②死亡树木应及时清除，适宜栽植季节补栽工作应在48小进内完成，且不能更换为其他品种，不适宜栽植的季节应在下一适宜栽季节进行补栽，但应在24小时内清除死亡树木，保证绿地内无死株。

③树干无蘖芽滋生、无寄生性藤本植物，树池内无杂草。

④苗木枝叶不遮挡交通信号灯、监控器等市政安全设施，苗木与架空电力线路的最小垂直距离符合要求。

⑤开花苗木适时开花，着花率高，不出现落花落蕾现象。

B.灌木（含花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、藤本植物）：

①色块灌木、造型灌木、绿篱新梢超过8厘米应及时修剪。花灌木应植物生物特性进行修剪。球形植物修剪应保持重心。一年修剪4次，有害生物防治5次，除草4次，施肥4次。

②花灌木适时开花、着花率高，不出现落花落蕾现象。

③色块植物、绿篱无缺株断行、覆盖度达100%，不露空缺、不露枝干、不亮角、不露捆扎物。

④色块灌木、造型灌木、绿篱修剪轮廓清晰、线条整齐流畅、层次明确。

⑤各类灌木、藤本植物无徒长枝、病虫枝、老化枝及枯死枝。

C.竹类植物：

①竹林内无枯死枝条、无杂草、修剪合理。

②竹林内无死株、病株和倒伏株，生长良好。

③竹类植物郁闭度合理、无枝条杂乱、通风透光性好。

④造景竹林修剪轮廓清楚、线条美观、能体现景观效果。

D.草坪及地被植物：

①草坪及地被植物的覆盖率在98%以上，无空秃。一年修剪8次，有害生物防治6次，除草12次，施肥3次。

②草坪及地被植物的杂草控制在5%以下，无影响景观面貌的杂草。

③草坪及地被植物的有害生物受害率控制在10%以下。

④结缕草坪留茬高度保持在6-8 cm，其它地被植物按照其生物学特性进行修剪、翻种。剪草应平整，边角无遗漏。

E. 盆草花及水生植物：

①生长健壮、花繁叶茂、无残花败叶、无缺株少苗。

②花坛整洁美观、植株整齐一致、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

③盆栽草花适时开花，花多色艳。

F.浇水灌溉

①植物浇灌及时，不出现旱情。

②灌溉系统完好，出现故障12小时内修复完成。

③植物冲洗及时，积尘不超过2mm。

G.病虫害防治

①乔木有害生物危害率不超过5%，单株受害率不超过5%。

②花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、地被、花丛每百平方米有害生物危害率不超过5%。

③草坪每百平方米有害生物危害率不超过8%。

H.药害、肥害

药物防治和施肥措施得当，无药害和肥害。

I.抗旱、防寒

在夏季伏旱和冬季低温天气到来前应采取措施，做好植物保护准备，避免植物因高温干旱、冬季低温而死亡。

J.支撑、扶正

①倾斜度超过8度的树木，必须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽期进行。扶正前应前疏剪分枝桠或进行短截，确保扶正树木的存活。

②新栽大树和扶正后的树木应进行支撑，支撑材料在同一路段和区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高三分一以上，支撑材料在着力点与树干接触应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

2.绿地容貌

A．绿地卫生

①绿化垃圾不乱堆、乱放。

②绿地中清理出的生活垃圾、绿色垃圾日产日清。

③各类植物冠下或隐蔽面无石块、土块、生活垃圾。

④严禁在绿地内焚烧垃圾。

B.意外处理

①绿地中出现人、车等非自然原因损毁绿地及园林设施的，应在30分钟内及时向相关主管部门汇报。

②在大风、暴雨等强对流天气到来前，应对乔木采取保护措施；对强对流天气造成的树木倾倒应在24小时内扶正，并采取措施加强养护。

③对外界占绿情况应在12小时内向相关主管部门汇报。

3.园林设施维护

①绿地设施应保持完好无损，管护面积内的花台、水管、树圈在自然条件下发生损害的，养护单位应在24小时内及时负责维修、更换；其他园林设施发生损坏，养护单位应在2小时内向相关主管部门汇报。

②座椅、果皮箱、标志牌等公共设施每天擦洗不低于一次，水池每周换水一次，随时打捞水面漂浮物。

③ 保持园林设施的清爽、整洁。

4.内部管理

A.安全管理

①养护单位必须制定完善的安全生产制定，确保安全生产。

②养护单位要加强员工安全生产培训，确保员工严格按照操作规范作业，在道路上进行养护作业的员工必须着反光衣。

B整改、配合

①对主管部门提出的整改要求认真落实及时完成。

②对主管部门安排的临时任务应积配合、不推诿、不找借口。

（二）绿化二级养护管理质量标准

1.植物养护

A.乔木：

①乔木修剪主侧枝分布基本匀称、数量适宜、疏密得当、内膛不乱，通光透光。一年修剪1次，有害生物防治2-3次，除草1次，施肥1次。

②死亡树木应及时清除，适宜栽植季节补栽工作应在64小进内完成，不适宜栽植的季节应在下一适宜栽季节进行补栽，但应在48小时内清除死亡树木，保证绿地内基本无死株。

③树干基本无蘖芽滋生、无寄生性藤本植物，树池内无杂草。

④乔木枝叶不遮挡交通信号灯、监控器等市政安全设施，乔木与架空电力线路的最小垂直距离符合要求。

⑤开花乔木适时开花，着花率高，基本不出现落花落蕾现象。

B.灌木（含花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、藤本植物）：

①色块灌木、造型灌木、绿篱新梢超过10厘米应及时修剪。花灌木应植物生物特性进行修剪。球形植物修剪应保持重心。一年修剪2次，有害生物防治4次，除草2次，施肥2次。

②花灌木适时开花、着花率高，基本不出现落花落蕾现象。

③色块植物、绿篱无缺株断行、覆盖度达95%，基本不露空缺、不露枝干、不亮角、不露捆扎物。

④色块灌木、造型灌木、绿篱修剪轮廓基本清晰、线条整齐流畅、层次明确。

⑤各类灌木、藤本植物基本无徒长枝、病虫枝、老化枝及枯死枝。

C.竹类植物：

①竹林内无枯死枝条、无杂草、修剪合理。

②竹林内无死株、病株和倒伏株，生长良好。

③竹类植物郁闭度合理、无枝条杂乱、通风透光性好。

④造景竹林修剪轮廓清楚、线条美观、能体现景观效果。

D.草坪及地被植物：

①草坪及地被植物的覆盖率在95%以上，无空秃。一年修剪5次，有害生物防治5次，除草6次，施肥2次。

②草坪及地被植物的杂草控制在8%以下，无大型、恶性、缠绕性杂草，无明显影响景观面貌的杂草。

③草坪及地被植物的有害生物受害率控制在12%以下。

④结缕草坪留茬高度保持在6-8cm，其它地被植物按照其生物学特性进行修剪、翻种。剪草应平整，边角无遗漏。

E.盆草花及水生植物：

①生长健壮、花繁叶茂、基本无残花败叶、无缺株少苗。

②花坛基本上整洁美观、植株整齐一致、层次分明、图案清晰、色彩搭配适宜。

③盆栽草花适时开花，花较多且色艳。

F.浇水灌溉

①植物浇灌及时，不出现明显旱情。

②灌溉系统完好，出现故障24小时内修复完成。

③植物冲洗及时，积尘不超过4mm。

G.病虫害防治

①乔木有害生物危害率不超过8%，单株受害率不超过8%。

②花灌木、色块灌木、造型灌木、绿篱、地被、花丛每百平方米有害生物危害率不超过8%。

③草坪每百平方米有害生物危害率不超过10%。

H.药害、肥害

药物防治和施肥措施得当，无明显药害和肥害。

I.抗旱、防寒

在夏季伏旱和冬季低温天气到来前应采取措施，做好植物保护准备，避免植物因高温干旱、冬季低温而死亡。

J.支撑、扶正

①倾斜度超过10度的树木，必须进行扶正，落叶树在休眠期进行，常绿树在萌芽期进行。扶正前应前疏剪分枝桠或进行短截，确保扶正树木的存活。

②新栽大树和扶正后的树木应进行支撑，支撑材料在同一路段和区域内应当统一，支撑方式要规范、整齐。支撑着力点应超过树高三分一以上，支撑材料在着力点与树干接触应铺垫软质材料，以免损伤树皮。每年雨季前要对支撑进行一次全面检查，对松动的支撑要及时加固，对嵌入树皮的捆扎物要及时解除。

2.绿地容貌

A.绿地卫生

①绿化垃圾不乱堆、乱放。

②绿地中清理出的生活垃圾、绿色垃圾日产日清。

③各类植物冠下或隐蔽面基本无石块、土块、生活垃圾。

④严禁在绿地内焚烧垃圾。

B.意外处理

①绿地中出现人、车等第三方原因损毁绿地及绿化设施的，应在60分钟内及时向相关主管部门汇报。

②在大风、暴雨等强对流天气到来前，应对乔木采取保护措施；对强对流天气造成的树木倾倒应在24小时内扶正，并采取措施加强养护。

③对外界占绿情况应在24小时内向相关主管部门汇报。

3.园林设施维护

①绿地设施应保持完好无损，管护面积内的花台、水管、树圈在自然条件下发生损害的，养护单位应在48小时及时负责维修、更换；其他园林设施发生损坏，养护单位应在3小时内向相关主管部门汇报。

②保持园林设施的清爽、整洁。

4.内部管理

A.安全管理

①养护单位必须制定完善的安全生产制定，确保安全生产。

②养护单位要加强员工安全生产培训，确保员工严格按照操作规范作业，在道路上进行养护作业的员工必须着反光衣。

B.整改、配合

①对主管部门提出的整改要求认真落实及时完成。

②对主管部门安排的临时任务应积配合、不推诿、不找借口。

（三）行道树一级养护管理质量标准

1.行道树冠形完整，无缺株，应保持线路上乔木的整体形态和植物层次（含器皿栽种），绿地内无枯死株。

2.修枝及时，排危修枝不得超出12小时，补栽及清理现场不得超出24小时，与架空线间距基本合理，长势旺盛，树圈内无积水，树圈完好率95%以上。

3.行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定：

A.行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应一致，相应参数应符合行道树的有关标准。

B.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

C.交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。

D.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。

（四）行道树二级养护管理质量标准

1.行道树冠形完整，无缺株，应基本上保持线路上乔木的整体形态和植物层次（含器皿栽种），绿地内无枯死株。

2.修枝及时，排危修枝不得超出24小时，补栽及清理现场不得超出48小时，与架空线间距基本合理，长势旺盛，树圈内无积水，树圈完好率90%以上。

3.行道树中乔木的修剪，除应按一般乔木要求操作外，还应注意以下规定：

A.行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应基本一致，相应参数应符合行道树的有关标准。

B.树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。

C.交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。

D.路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。